招标文件

| 序号 | 设备名称 | 设备技术规格及其附件 | 主要材料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化蜡釜 | 设备型号：K3000 设备类型：搪玻璃釜 容器类别：Ⅰ类 釜内： 规格：∅1600×1600mm V=3.38m3 操作介质：石蜡 介质密度：700kg/m3 工作压力：0.3MPa 设计压力：0.6MPa 工作温度：100℃ 设计温度：200℃ 夹套： 操作介质：低压蒸汽 工作压力：0.4MPa 设计压力：0.6MPa 工作温度：144℃ 设计温度：200℃ 换热面积：8.61m3 设备空重：3891kg | 搪玻璃 | 1 |
| 2 | 后处理釜 | 设备型号：STK175-B5000-00 设备类型：搪玻璃釜 容器类别：Ⅰ类 釜内： 规格：∅1750×2000mm V=5m3 操作介质：氯气、氯化石蜡、石蜡 介质密度：1000kg/m3 工作压力：0.3MPa 设计压力：0.6MPa 工作温度：135℃ 设计温度：200℃ 夹套： 操作介质：循环水、低压蒸汽 工作压力：0.4MPa 设计压力：0.6MPa 工作温度：144℃ 设计温度：200℃ 换热面积：13.3m3 | 搪玻璃 | 5 |
| 3 | 氯化石蜡反应釜 | 设备型号：YGHX19-F6300-00 设备类型：搪玻璃釜 容器类别：Ⅰ类 釜内： 规格：∅1600×3500mm V=6.3m3 操作介质：氯气、氯化石蜡、石蜡、蒸汽 介质密度：1600kg/m3 工作压力：0.3MPa 设计压力：0.6MPa 工作温度：135℃ 设计温度：200℃ 夹套： 操作介质：循环水、低压蒸汽 换热面积：16.28m3 工作压力：0.4MPa 设计压力：0.6MPa 工作温度：144℃ 设计温度：200℃ 搅 拌形式：桨叶组合式 搅拌转速：85r/min 电机型号：YB132M-4 电机功率：7.5KW 防护等级：IP55 防爆等级：Exd Ⅱ BT4 设备空重：5329kg | 搪玻璃 | 8 |
|  |  | 合计 |  | 14 |

联系人：王部长          联系电话：18906311161

公司所在地址：山东省威海市文登区米山路289号

备注：供应商可根据生产情况对以上设备单独报价，报价需含13%税、运，产品需出具合格证、说明书等必须的随机资料